Exp 10 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

Fs = 100000; t = 0:1/Fs:0.02;

Am = 1; fm = 1000; fc = 10000; kf = 5000;

SNR = 10;

% Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% FM Signal Generation int_m = cumsum(m)/Fs; s = cos(2*pi*fc*t + 2*pi*kf*int_m);

% Add Gaussian White Noise noisy_signal = awgn(s,SNR,'measured');

% FM Demodulation

analytic_signal = hilbert(noisy_signal); inst_phase = unwrap(angle(analytic_signal)); inst_freq = [diff(inst_phase)*Fs/(2*pi), 0];

% Recover Message Signal recovered = (inst_freq - fc)/kf; [b,a] = butter(5,2000/(Fs/2),'low'); recovered = filtfilt(b,a,recovered);

% Normalize Recovered Signal recovered = recovered - mean(recovered); recovered = recovered/max(abs(recovered));

% Calculate MSE

MSE = mean((m-recovered).^2);

% Plot Signals figure;

subplot(4,1,1); plot(t,m); title('Original Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,2); plot(t,s); title('Generated FM Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(4,1,3); plot(t,noisy_signal); title('FM Signal with Gaussian White Noise'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,4); plot(t,recovered); title('Recovered Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Performance Analysis fprintf('Signal-to-Noise Ratio = %d dB\n',SNR); fprintf('Message Frequency = %d Hz\n',fm); fprintf('Carrier Frequency = %d Hz\n',fc); fprintf('Frequency Deviation = %.2f Hz\n',kf*Am); fprintf('FM Modulation Index = %.2f\n',kf*Am/fm); fprintf('Mean Squared Error = %.6f\n',MSE);