Exp 16 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters Fs = 10000; t = 0:1/Fs:0.02; fm = 100; n = 3;

L = 2^n;

% Message Signal x = sin(2*pi*fm*t);

% Uniform Quantization xmin = -1; xmax = 1; delta = (xmax-xmin)/L; xq_uniform = xmin + delta/2 + delta*floor((x-xmin)/delta); xq_uniform = min(max(xq_uniform,xmin+delta/2),xmax-delta/2);

% Non-Uniform Quantization using Mu-Law mu = 255; x_compressed = sign(x).*log(1+mu*abs(x))/log(1+mu);

delta2 = 2/L; xq_compressed = -1 + delta2/2 + delta2*floor((x_compressed+1)/delta2); xq_compressed = min(max(xq_compressed,-1+delta2/2),1-delta2/2);

xq_nonuniform = sign(xq_compressed).* ...

((1+mu).^abs(xq_compressed)-1)/mu;

% Calculate Quantization Errors error_uniform = x-xq_uniform; error_nonuniform = x-xq_nonuniform;

MSE_uniform = mean(error_uniform.^2);

MSE_nonuniform = mean(error_nonuniform.^2);

% Display Results fprintf('Uniform Quantization MSE = %.6f\n',MSE_uniform); fprintf('Non-Uniform Quantization MSE = %.6f\n',MSE_nonuniform);

% Plot Results figure;

subplot(3,1,1); plot(t,x); title('Original Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,2); stairs(t,xq_uniform); title('Uniform Quantized Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,3); stairs(t,xq_nonuniform); title('Non-Uniform Quantized Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Plot Quantization Errors figure;

subplot(2,1,1); plot(t,error_uniform); title('Uniform Quantization Error'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Error'); grid on;

subplot(2,1,2); plot(t,error_nonuniform); title('Non-Uniform Quantization Error'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Error');

grid on;