Exp 17 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters

N = 1000; SNR = 10; sps = 20;

% Generate Random Binary Data data = randi([0 1],1,N);

% BPSK Modulation

signal = 2*data - 1;

% Upsampling tx = repelem(signal,sps);

% Add AWGN Noise signal_power = mean(tx.^2); noise_power = signal_power/(10^(SNR/10)); noise = sqrt(noise_power)*randn(size(tx)); rx = tx + noise;

% Eye Diagram without Noise

figure; eyediagram(tx(1:2000),2*sps); title('Eye Diagram without AWGN');

% Eye Diagram with AWGN

figure; eyediagram(rx(1:2000),2*sps); title('Eye Diagram with AWGN');

% Calculate BER received_symbols = rx(sps/2:sps:end); detected_data = received_symbols > 0; detected_data = detected_data(1:N); errors = sum(data ~= detected_data);

BER = errors/N; % Display Results fprintf('SNR = %d dB\n',SNR); fprintf('Total Bits = %d\n',N); fprintf('Bit Errors = %d\n',errors); fprintf('Bit Error Rate (BER) = %.6f\n',BER); % Plot Transmitted and Received Signals t = (0:length(tx)-1)/sps; figure; subplot(2,1,1); plot(t(1:400),tx(1:400)); title('Transmitted BPSK Signal'); xlabel('Symbol Periods'); ylabel('Amplitude'); grid on; subplot(2,1,2);

plot(t(1:400),rx(1:400)); title('Received Signal with AWGN'); xlabel('Symbol Periods'); ylabel('Amplitude');grid on;