Exp 18 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters N = 1000; sps = 20;

SNR = 20;

% Generate Random Binary Data data = randi([0 1],1,N); symbols = 2*data - 1;

% Upsampling tx = zeros(1,N*sps); tx(1:sps:end) = symbols;

% Pulse Shaping Filter h = ones(1,sps); signal = conv(tx,h,'same');

% Introduce Inter-Symbol Interference isi_filter = [1 0.5 0.25]; isi_signal = filter(isi_filter,1,signal);

% Add AWGN Noise signal_power = mean(isi_signal.^2); noise_power = signal_power/(10^(SNR/10)); noise = sqrt(noise_power)*randn(size(isi_signal)); rx = isi_signal + noise;

% Eye Diagram Without ISI figure; eyediagram(signal(1:2000),2*sps); title('Eye Diagram Without ISI');

% Eye Diagram With ISI figure; eyediagram(rx(1:2000),2*sps); title('Eye Diagram With ISI and AWGN');

% Calculate BER sample_points = sps:sps:length(rx); received_symbols = rx(sample_points); detected_data = received_symbols > 0;

L = min(length(data),length(detected_data)); errors = sum(data(1:L) ~= detected_data(1:L));

BER = errors/L;

% Display Results fprintf('SNR = %d dB\n',SNR); fprintf('Total Bits = %d\n',L); fprintf('Bit Errors = %d\n',errors); fprintf('Bit Error Rate = %.6f\n',BER); % Plot Transmitted and Received Signals t = (0:length(signal)-1)/sps;

figure; subplot(2,1,1); plot(t(1:400),signal(1:400)); title('Transmitted Signal'); xlabel('Symbol Periods'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(2,1,2); plot(t(1:400),rx(1:400)); title('Received Signal with ISI and AWGN'); xlabel('Symbol Periods'); ylabel('Amplitude'); grid on;