Exp 2 Matlab Code

clc;  clear;   close all;

% Parameters Am = 1;  fm = 500;  Ac = 5;  fc = 5000;  fs = 20*fc;  t = 0:1/fs:4/fm; \ % Signals m = Am*sin(2*pi*fm*t);              % Message c = Ac*sin(2*pi*fc*t);              % Carrier mu = Am/Ac;                         % Modulation index am = Ac*(1+mu*m).*c;                % AM signal % Demodulation using Hilbert transformc b dem = abs(hilbert(am));  dem = dem - mean(dem);              % Remove DC offset

% Frequency domain N = length(am);  f = linspace(-fs/2,fs/2,N);

AM_FFT = abs(fftshift(fft(am)))/N;

% Sidebands and power

USB = fc + fm;

LSB = fc - fm;

Pc = Ac^2/2;

Psb = (mu^2*Pc)/4;

% Plotting figure('Name','AM Modulation','NumberTitle','off');

subplot(3,2,1), plot(t,m), title('Message Signal'), xlabel('Time (s)'), ylabel('Amplitude'), grid on subplot(3,2,2), plot(t,c), title('Carrier Signal'), xlabel('Time (s)'), ylabel('Amplitude'), grid on subplot(3,2,3), plot(t,am), title('AM Signal'), xlabel('Time (s)'), ylabel('Amplitude'), grid on

subplot(3,2,4), plot(t,dem), title('Demodulated Signal'), xlabel('Time (s)'), ylabel('Amplitude'), grid on

subplot(3,2,5), plot(f,AM_FFT), xlim([fc-3*fm fc+3*fm]), title('Spectrum (Sidebands)'), xlabel('Frequency (Hz)'), ylabel('Magnitude'), grid on

subplot(3,2,6), bar([Pc Psb Psb]), set(gca,'XTickLabel',{'Carrier','USB','LSB'}), title('Power Distribution'), ylabel('Power (W)'), grid on

% Print results

fprintf('μ = %.2f | USB = %d Hz | LSB = %d Hz | Pc = %.2f W | Psb = %.3f W\n', mu, USB, LSB, Pc, Psb);