Exp 23 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters

- = 16;

- = 4000; SNR = 15; k = log2(M); sps = 8;

% Generate Random Data data = randi([0 1],N*k,1);

% Convert Bits to Symbols data_matrix = reshape(data,k,[])'; weights = 2.^(k-1:-1:0)'; symbol_indices = data_matrix * weights;

% M-QAM Modulation tx = qammod(symbol_indices,M,'gray','UnitAveragePower',true);

% Add AWGN Noise rx = awgn(tx,SNR,'measured');

% M-QAM Demodulation rx_indices = qamdemod(rx,M,'gray','UnitAveragePower',true); % Convert Symbols to Bits detected_matrix = de2bi(rx_indices,k,'left-msb'); detected_data = reshape(detected_matrix',[],1);

% BER Calculation errors = sum(data ~= detected_data);

BER = errors/length(data);

fprintf('M-QAM Order = %d\n',M); fprintf('SNR = %d dB\n',SNR); fprintf('Total Bits = %d\n',length(data)); fprintf('Bit Errors = %d\n',errors); fprintf('Bit Error Rate = %.6f\n',BER);

% Constellation Diagram figure; subplot(1,2,1); plot(real(tx),imag(tx),'b.'); title('Transmitted M-QAM Constellation'); xlabel('In-Phase'); ylabel('Quadrature'); grid on; axis equal;

subplot(1,2,2); plot(real(rx),imag(rx),'r.'); title('Received M-QAM Constellation with AWGN'); xlabel('In-Phase'); ylabel('Quadrature'); grid on; axis equal;

% Eye Diagram using Oversampled QAM Symbols tx_wave = repelem(tx(1:100),sps); rx_wave = repelem(rx(1:100),sps);

figure; subplot(2,1,1); eyediagram(real(tx_wave),2*sps); title('Transmitted M-QAM Eye Diagram');

subplot(2,1,2); eyediagram(real(rx_wave),2*sps); title('Received M-QAM Eye Diagram with AWGN');