Exp 28 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters N = 10; data_bits = 10; chips_per_bit = 2^N - 1;

% Generate Random Data Bits data = randi([0 1],1,data_bits);

% Generate PN Sequence using LFSR pn = zeros(1,chips_per_bit); register = ones(1,N);

for i = 1:chips_per_bit     pn(i) = register(end);     feedback = xor(register(10),register(3));     register = [feedback register(1:end-1)]; end

% Convert Data Bits to Bipolar Form bipolar_data = 2*data - 1;

% Spread Data using PN Sequence

pn_bipolar = 2*pn - 1; spread_signal = zeros(1,data_bits*chips_per_bit);

for i = 1:data_bits     spread_signal((i-1)*chips_per_bit+1:i*chips_per_bit) = ...

bipolar_data(i)*pn_bipolar; end

% Processing Gain processing_gain = chips_per_bit; processing_gain_dB = 10*log10(processing_gain);

% Display Results disp('Input Data Bits:'); disp(data);

disp('Generated PN Sequence:'); disp(pn);

fprintf('Chips per Bit = %d\n',chips_per_bit); fprintf('Processing Gain = %d\n',processing_gain); fprintf('Processing Gain in dB = %.2f dB\n',processing_gain_dB);

% Plot PN Sequence

figure;

subplot(3,1,1); stairs(pn(1:100),'LineWidth',1.2); title('Generated PN Sequence'); xlabel('Chip Index'); ylabel('PN Value'); ylim([-0.2 1.2]); grid on;

% Plot Input Data subplot(3,1,2); stairs(bipolar_data,'LineWidth',1.5); title('Input Data Bits'); xlabel('Bit Index'); ylabel('Amplitude'); ylim([-1.5 1.5]); grid on;

% Plot Spread Signal subplot(3,1,3); stairs(spread_signal(1:500),'LineWidth',1.2); title('Spread Spectrum Signal'); xlabel('Chip Index'); ylabel('Amplitude'); ylim([-1.5 1.5]); grid on;