Exp 29 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% GSM TDMA Parameters numUsers = 8; numSlots = 8; bitsPerSlot = 20;

% Generate Random Data for Each User data = randi([0 1], numUsers, bitsPerSlot);

% TDMA Frame Generation tdmaFrame = zeros(numSlots, bitsPerSlot);

for i = 1:numUsers     tdmaFrame(i,:) = data(i,:); end

% Display User Data disp('Data of Each User:'); disp(data);

disp('TDMA Frame:'); disp(tdmaFrame);

% Serial Transmission

txSignal = reshape(tdmaFrame', 1, []);

% Add AWGN Noise SNR = 10; signalPower = mean(txSignal.^2); noisePower = signalPower / (10^(SNR/10)); noise = sqrt(noisePower) * randn(size(txSignal)); rxSignal = txSignal + noise;

% TDMA Receiver rxFrame = reshape(rxSignal, bitsPerSlot, numSlots)';

% Detect Received Data detectedData = rxFrame > 0.5;

% BER Calculation errors = sum(data(:) ~= detectedData(:));

BER = errors / numel(data);

% Display Results fprintf('Number of Users = %d\n', numUsers); fprintf('Time Slots per Frame = %d\n', numSlots); fprintf('SNR = %d dB\n', SNR); fprintf('Total Bits Transmitted = %d\n', numel(data)); fprintf('Bit Errors = %d\n', errors); fprintf('Bit Error Rate = %.4f\n', BER);

% Plot TDMA Frame

figure;

subplot(3,1,1); imagesc(tdmaFrame); title('GSM TDMA Frame'); xlabel('Bit Position'); ylabel('Time Slot / User'); colorbar;

% Plot Transmitted Signal subplot(3,1,2); stairs(txSignal(1:160), 'LineWidth', 1.2); title('Transmitted TDMA Signal'); xlabel('Bit Index'); ylabel('Amplitude'); ylim([-0.2 1.2]); grid on;

% Plot Received Signal subplot(3,1,3); plot(rxSignal(1:160), 'LineWidth', 1); title('Received Signal with AWGN'); xlabel('Bit Index'); ylabel('Amplitude'); grid on;