Exp 4 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

Fs = 200000; t = 0:1/Fs:0.02;

fm = 1000; fc = 20000; IF = 5000; flo = fc + IF;

m = cos(2*pi*fm*t);

mu = 0.7; s = (1 + mu*m).*cos(2*pi*fc*t);

[b1,a1] = butter(4,[18000 22000]/(Fs/2),'bandpass');

rf = filtfilt(b1,a1,s);

lo = cos(2*pi*flo*t); mixed = rf.*lo;

[b2,a2] = butter(4,[4000 6000]/(Fs/2),'bandpass'); if_signal = filtfilt(b2,a2,mixed);

env = abs(hilbert(if_signal));

[b3,a3] = butter(4,2000/(Fs/2),'low'); recovered = filtfilt(b3,a3,env);

recovered = recovered - mean(recovered); recovered = recovered/max(abs(recovered));

figure;

subplot(5,1,1); plot(t,m); title('Original Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(5,1,2); plot(t,s); title('AM Modulated Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(5,1,3); plot(t,mixed); title('Mixer Output'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(5,1,4); plot(t,if_signal); title('Intermediate Frequency Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(5,1,5); plot(t,recovered); title('Recovered Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;