Exp 6 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

% Parameters Fs = 100000; t = 0:1/Fs:0.01; fm = 1000; fc = 10000; Am = 1; Ac = 1; kf = 5000; kp = pi/2;

% Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% Frequency Modulation (FM) int_m = cumsum(m)/Fs; fm_signal = Ac*cos(2*pi*fc*t + 2*pi*kf*int_m);

% Phase Modulation (PM) pm_signal = Ac*cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Plot Message Signal figure; subplot(3,1,1); plot(t,m); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Plot FM Signal subplot(3,1,2); plot(t,fm_signal); title('Frequency Modulated (FM) Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Plot PM Signal subplot(3,1,3); plot(t,pm_signal); title('Phase Modulated (PM) Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Frequency Spectrum Analysis N = length(t); f = (-N/2:N/2-1)*(Fs/N);

FM = fftshift(abs(fft(fm_signal))/N);

PM = fftshift(abs(fft(pm_signal))/N); figure; subplot(2,1,1); plot(f,FM); title('FM Frequency Spectrum'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude'); xlim([-20000 20000]); grid on;

subplot(2,1,2); plot(f,PM); title('PM Frequency Spectrum'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude'); xlim([-20000 20000]); grid on;