Exp 7 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

Fs = 100000; t = 0:1/Fs:0.01;

Am = 1; fm = 1000; fc = 10000; kf = 5000;

m = Am*cos(2*pi*fm*t);

int_m = cumsum(m)/Fs; s_fm = cos(2*pi*fc*t + 2*pi*kf*int_m);

frequency_deviation = kf * Am; modulation_index = frequency_deviation / fm;

fprintf('Message Frequency = %d Hz\n', fm); fprintf('Frequency Deviation = %.2f Hz\n', frequency_deviation); fprintf('FM Modulation Index = %.2f\n', modulation_index);

figure;

subplot(3,1,1);

plot(t,m); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,2); plot(t,s_fm); title('Frequency Modulated Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(3,1,3); N = length(s_fm); f = (-N/2:N/2-1)*(Fs/N); S = fftshift(abs(fft(s_fm))/N); plot(f,S); title('FM Signal Frequency Spectrum'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Magnitude'); xlim([0 20000]); grid on;

% Verification fprintf('\nVerification:\n'); fprintf('Modulation Index = Frequency Deviation / Message Frequency\n'); fprintf('Modulation Index = %.2f / %d = %.2f\n', ...

frequency_deviation, fm, modulation_index);