Exp 8 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

Fs = 100000; t = 0:1/Fs:0.01;

Am = 1; fm = 1000; fc = 10000; kp = pi/2;

% Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% Phase Modulated Signal pm = cos(2*pi*fc*t + kp*m);

% Power Spectral Density using FFT

N = length(pm);

Y = fft(pm);

P = abs(Y/N).^2;

P = P(1:floor(N/2)+1); P(2:end-1) = 2*P(2:end-1); f = Fs*(0:floor(N/2))/N;

% Plot Message Signal

figure;

subplot(3,1,1); plot(t,m); title('Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Plot PM Signal subplot(3,1,2); plot(t,pm); title('Phase Modulated Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

% Plot PSD subplot(3,1,3); plot(f,10*log10(P + eps)); title('Power Spectral Density of PM Signal'); xlabel('Frequency (Hz)'); ylabel('Power (dB)'); xlim([0 20000]); grid on;

% Display Parameters fprintf('Carrier Frequency = %d Hz\n',fc); fprintf('Message Frequency = %d Hz\n',fm); fprintf('Phase Deviation = %.2f radians\n',kp*Am); fprintf('Phase Modulation Index = %.2f\n',kp*Am);