Exp 9 MATLAB CODE

clc; clear; close all;

Fs = 100000; t = 0:1/Fs:0.02;

Am = 1; fm = 1000; fc = 10000; mu = 0.7;

% Message Signal m = Am*cos(2*pi*fm*t);

% AM Signal Generation s = (1 + mu*m).*cos(2*pi*fc*t);

% Add AWGN Noise SNR = 10; noisy_signal = awgn(s,SNR,'measured');

% AM Detection using Envelope Detector envelope = abs(hilbert(noisy_signal)); detected = (envelope - mean(envelope))/mu;

% Low-pass Filter

[b,a] = butter(5,2000/(Fs/2),'low'); recovered = filtfilt(b,a,detected);

% Calculate Mean Squared Error

MSE = mean((m-recovered).^2);

% Plot Results figure;

subplot(4,1,1); plot(t,m); title('Original Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,2); plot(t,s); title('Generated AM Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

subplot(4,1,3); plot(t,noisy_signal); title('AM Signal with Noise'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude');

grid on;

subplot(4,1,4); plot(t,recovered); title('Recovered Message Signal'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); grid on;

fprintf('SNR = %d dB\n',SNR); fprintf('Mean Squared Error = %.6f\n',MSE);